기술 보고서

GeoTrafficView-3D v2

공개 CCTV 기반 교통 디지털 트윈

CCTV 수집 · 객체 탐지 · 실세계 좌표 3D 표출 · 공간 DB · LLM 자연어 질의

2026. 07. 28.

AI동아리 인하이브

# 목차

1. 프로젝트 개요 — 최종적으로 무엇을 만들었는가3

1.1 핵심 설계 결정3

1.2 구현 규모와 현재 등록 상태3

2. 주요 기능3

2.1 데이터 수집3

2.2 인식·기하4

2.3 캘리브레이션4

2.4 표출·저장·질의4

3. 전체 워크플로우 — CCTV → 객체 탐지 → 3D 표출 → DB → LLM5

3.1 ① CCTV 수집5

3.2 ② 객체 탐지5

3.3 ③ 기하 변환 (G-Projection)5

3.4 ④ GIS 3D 표출6

3.5 ⑤ DB 적재6

3.6 ⑥ LLM 질의 (NL2SQL)6

4. 서울 TOPIS CCTV + 서울 정밀도로지도 = cm급 디지털 트윈6

4.1 왜 상암인가6

4.2 결합 원리 — 왜 cm급이 되는가7

4.3 현재 상태와 남은 작업7

5. MapLibre 고해상도 위성지도 위 이동체 구현7

5.1 위성 basemap7

5.2 이동체를 지도에 올리는 경로7

5.3 영상 ↔ 지도 동기 (이중 패널)8

5.4 replay 데이터 로딩8

6. CCTV 마커 위치 설정과 오차 실측 (ITS 보고 좌표 vs 관측 영역)8

6.1 문제8

6.2 실측 결과 — 오차 93~793m8

6.3 해석 — 오차의 두 성분8

6.4 설계 결정9

7. 객체 탐지 고도화 — 기존 구현 방식에 맞춘 개선9

7.1 원칙 — 모델 교체가 아닌 기법 개선9

7.2 적용 완료 기법9

7.3 BEV 추적 — 연관 공간을 이미지에서 지면으로9

7.4 다음 후보 (미적용)10

8. 캘리브레이션 — 자동화와 GT 작업 가이드10

8.1 3단계 스펙트럼10

8.2 GCP 자동 캘리브레이션 (0클릭)11

8.3 GT(GCP) 캘리브레이션 작업 가이드11

9. 평가 체계12

9.1 메트릭 구현 자체를 검증12

9.2 소형 객체의 함정13

10. 알려진 한계와 로드맵13

11. 출처 및 라이선스13

# 1. 프로젝트 개요 — 최종적으로 무엇을 만들었는가

GeoTrafficView-3D v2는 "공개 CCTV 한 대 → 지도 위에서 움직이는 3D 차량 → 질의 가능한 공간 DB" 를 잇는 end-to-end 교통 디지털 트윈이다. ITS·서울 TOPIS·UTIC 등 공개 CCTV API에서 HLS 영상을 수집하고, 컴퓨터 비전으로 교통 객체를 탐지·추적한 뒤, GCP 캘리브레이션 기반 기하 변환으로 실세계 좌표(UTM52N)에 투영한다. 결과는 MapLibre 고해상도 위성지도 위에 3D 박스로 표출되고, PostGIS/SQLite 공간 DB에 적재되어 로컬 LLM(Ollama Qwen)으로 자연어 질의가 가능하다.

[공개 CCTV API]      [컴퓨터 비전]        [기하 변환]        [표출]         [저장·질의]

ITS / TOPIS / UTIC → VisDrone+SAHI    → G-Projection   → MapLibre    → PostGIS/SQLite

HLS 스트림           ByteTrack/BEV추적    (GCP 캘리브)      위성맵 3D      Ollama Qwen NL2SQL

3D 리프팅            차선 정렬         이중 패널

## 1.1 핵심 설계 결정

- TrafficLab-3D 엔진 이식 + 지오레퍼런스 확장: TrafficLab-3D(MIT © Yuk)의 비-GUI 엔진을 이식하되, 좌표계를 위성 이미지 픽셀에서 실세계 UTM52N으로 교체(G_projection JSON에 world 블록 추가). 이 확장으로 단일 카메라 데모가 다지역 GIS 시스템이 되었다.

- 경량 웹맵 스택: 무거운 3D(Cesium·점군)를 제거하고 MapLibre 위성 타일맵을 채택 — v1 대비 239MB 절감, 도시 단위 확장에 부담이 없다.

- 측정 기반 검증: 캘리브레이션 타당성 점검, 추적 파편화 진단, A/B 실험 도구를 함께 구축하여 모든 개선 주장을 정량 측정으로 검증했다.

## 1.2 구현 규모와 현재 등록 상태

코드 규모는 Python 약 4,272줄 + 웹 JavaScript 약 1,041줄이며, 카메라 5대 등록, DB에 20,221건의 detection이 적재되어 있다. 지도 마커는 총 590개(ITS 567 + TOPIS 23)이다.

| 카메라 | 지역 | 소스 | GCP | 기하 타당성 | 고유객체 | 평균속도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PANGYO_2 | 경부선 판교2 | ITS | 10점 | ✓ 1.38 | 98 | 40.4 km/h |
| SONGDO_IC | 인천대교 송도IC | ITS | 4점 | ✗ 4.09 | 152 | 58.4 km/h |
| YEONSU_JCT | 인천대교 연수JCT | ITS | 10점 | ✗ 0.39 | 104 | 29.0 km/h |
| OKRYEON_IC | 인천대교 옥련IC | ITS | 7점 | ✗ 0.93 | 27 | 23.5 km/h |
| SANGAM01 | 서울 상암 | TOPIS | 0점(자동) | ✗ 1.24 | 39 | 4.0 km/h |

# 2. 주요 기능

## 2.1 데이터 수집

| 기능 | 구현 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ITS OpenAPI CCTV | data_ingest/fetch_its_cctv.py | 전국 고속·국도, HLS(.m3u8), 무료 키 |
| 서울 TOPIS CCTV | data_ingest/fetch_topis_cctv.py | 키·IP 인증 불필요, 서울 510대 |
| UTIC CCTV | data_ingest/fetch_utic_cctv.py | 도심, 키+IP 등록 필요(iframe 재생) |
| 경찰청 CCTV 매칭 | data_ingest/match_streams.py | 위치만 있는 목록 ↔ ITS 스트림 공간매칭 |
| 스트림 캡처 | tools/its_grab.py, grab_frame.py | 스냅샷 + 클립(H.264) |
| 지역 원스톱 추가 | tools/add_location.py | 캡처→캘리브→추론→웹맵→DB |
| 도시 배치 자동화 | tools/run_city.py | 다중 카메라 일괄 처리 |
| 마커 갱신 | tools/refresh_markers.py | replay 카메라 보존 + 중복 dedup |

## 2.2 인식·기하

| 기능 | 구현 |
| --- | --- |
| 객체 탐지 | run_inference_sahi.py — VisDrone YOLOv8 + SAHI 슬라이싱 |
| 추적(기본) | supervision ByteTrack (이미지 IoU 연관) |
| 추적(제안) | trafficlab/motion/bev_tracker.py — BEV + OC-SORT(ORU/OCM/OCR) + 마할라노비스 |
| 좌표 투영 | trafficlab/projection/g_projection.py — 왜곡보정→호모그래피→시차→3D 리프팅 |
| 속도·방향 | trafficlab/motion/kinematics.py — TrackSmoother(적응형 EMA) |
| 차선 정렬 | tools/lane_snap.py — HD맵 A2_LINK 또는 OSM 중심선에 스냅 |
| 재투영 | tools/reproject.py — 캘리브 변경 시 YOLO 재실행 없이 좌표만 재계산 |
| 재추적 | tools/retrack.py — 검출 고정, 연관만 교체(A/B 실험) |

## 2.3 캘리브레이션

| 기능 | 구현 |
| --- | --- |
| 수동 GCP | webmap/calibrate.html — 카메라 선택식, CCTV↔위성 대응점 클릭 |
| 자동(0클릭) | tools/auto_calibrate_vp.py — 소실점(VP)+IPM+OSM 방위 |
| 하이브리드 | 자동 부트스트랩 + GCP 1~3점 저차원 보정 |
| ROI | 도로영역 폴리곤 → 추론 시 도로 밖 검출 폐기(실측 19% 필터) |
| 차선 방향 | CCTV 차로선 → 실좌표 heading 프라이어 |
| HD맵 스냅 | tools/export_hdmap_snap.py + 웹 스냅 — 정밀도로지도 정점에 cm급 스냅 |
| 품질 진단 | check_calibration.py, calib_guide.py + 브라우저 실시간 가이드 |

## 2.4 표출·저장·질의

| 기능 | 구현 |
| --- | --- |
| 위성 basemap | Esri World Imagery / Sentinel-2 cloudless 토글 (토큰 불필요) |
| 이중 패널 | webmap/src/player.js — 영상 3D박스 ↔ 지도 3D박스 프레임 동기 |
| CCTV 마커 | 590개, replay 카메라 강조 + dedup |
| PostGIS | db/ingest_postgis.py — geom(4326)+geom_utm(32652), GIST 인덱스 |
| SQLite | db/ingest_sqlite.py — 서버 없이 동일 스키마로 즉시 동작 |
| LLM 질의 | llm/nl2sql.py + /api/ask — Qwen NL2SQL, 읽기전용 실행 |
| 지도 제어 | webmap/src/chat.js — "송도IC로 이동" 등 명령은 LLM 없이 즉시 처리 |
| 평가 | GT 라벨러 + AP50/MOTA/IDF1 + 통제 시뮬 A/B |

# 3. 전체 워크플로우 — CCTV → 객체 탐지 → 3D 표출 → DB → LLM

파이프라인은 ① CCTV 수집 → ② 객체 탐지 → ③ 기하 변환 → ④ GIS 3D 표출 → ⑤ DB 적재 → ⑥ LLM 질의의 6단계로 구성된다.

## 3.1 ① CCTV 수집

| 소스 | 인증 | 스트림 | 커버리지 | 사용 현황 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITS (its.go.kr) | 무료 키 | HLS(.m3u8) 직접 | 고속·국도 위주 | 판교·인천 4대 |
| TOPIS (서울) | 불필요 | HLS 직접 | 서울 510대 | 상암 1대 |
| UTIC (경찰청) | 키+IP 등록 | 플레이어 페이지 | 전국 도심 | iframe만 |

TOPIS 공개 엔드포인트를 직접 발견하여 사용한다: selectCctvList.do 로 서울 510대 카메라 목록(camId, 좌표)을 받고, selectCctvInfo.do 로 개별 카메라의 HLS URL을 얻는다. OpenCV로 열 때는 referer 헤더(topis.seoul.go.kr)가 필요하며, 라이브 HLS는 stall이 잦아 read-fail 상한을 두어 재시도한다(초기 캡처 0프레임 → 재시도로 90프레임 확보).

중요 제약: ITS는 고속·국도 위주라 상암·판교·세종의 도심 자율주행 거리 CCTV는 시(TOPIS/경기/세종) API 소관이다. 실측 결과 상암 DMC 반경 5km 내 ITS 스트림은 4개뿐이며 모두 고속도로였다.

## 3.2 ② 객체 탐지

VisDrone 파인튜닝 YOLOv8 + SAHI 슬라이싱 추론으로 원거리 소형 차량까지 검출하고, ByteTrack(기본) 또는 BEV 추적기(제안)로 track_id를 부여한다. 상세는 7장 참조.

## 3.3 ③ 기하 변환 (G-Projection)

CCTV 픽셀 (u,v)

① cv2.undistortPoints(K, D)         — 렌즈 왜곡 보정

② cv2.perspectiveTransform(H)       — 호모그래피(GCP로 추정)

→ sat_coords (로컬 미터, px_per_meter=1)

③ 시차 보정: real = C + (A−C)·(z_cam−h)/z_cam

④ + world.origin_easting/northing → UTM52N(EPSG:32652) → WGS84 → MapLibre

3D 박스 생성: prior_dimensions.json의 클래스별 치수(car 1.8×3.8×1.55m)로 지면 사각형을 heading만큼 회전시키고, 시차 factor z_cam/(z_cam−h)로 천장 4점을 만들어 cv2.projectPoints로 왜곡을 재적용하면 CCTV 픽셀 8점(bbox_3d)이 된다.

v1 대비 확장: G_projection_<LOC>.json에 world 블록(epsg, origin_easting/northing, ground_ellipsoid_h)을 추가했다. 이 한 블록으로 TrafficLab의 "위성 PNG 픽셀" 좌표계가 전 지구 좌표계로 확장되었다.

## 3.4 ④ GIS 3D 표출

MapLibre 위성지도 위 fill-extrusion 3D 박스 표출과 영상 동기 — 상세는 5장 참조.

## 3.5 ⑤ DB 적재

동일 스키마의 2개 백엔드를 지원한다. PostGIS(운영)와 SQLite(서버 없이 즉시).

detection(ts, frame, cctv_id, track_id, class, confidence,

speed_kmh, heading_deg, geom(4326), geom_utm(32652))

cctv(cctv_id, name, geom)  ·  cctv_summary 뷰(카메라별 고유객체·평균속도·건수)

- 카메라 단위 idempotent 적재 — 같은 cctv_id 재적재 시 해당 카메라 행만 교체

- PostGIS: GIST 공간 인덱스 + 시간 인덱스, ST_DWithin 반경 질의 실측(50m 4,183건 / 100m 5,974건 / 200m 6,756건)

- SQLite: 웹맵에 표출 중인 replay를 그대로 적재하여 화면과 DB의 일치를 보장

## 3.6 ⑥ LLM 질의 (NL2SQL)

사용자 질문이 지도 명령("~로 이동")이면 LLM 없이 즉시 flyTo+재생을 수행하고, 그 외에는 /api/ask → nl2sql.py → Ollama Qwen 경로를 탄다. 1차 호출에서 스키마+few-shot으로 SQL을 생성하고, 안전 게이트(SELECT만 허용, 세미콜론·DDL 차단, 읽기전용 연결)를 거쳐 실행한 뒤, 2차 호출로 결과를 한국어로 요약한다. GEOTRAFFIC_DB_URL이 설정되어 있으면 PostGIS, 없으면 SQLite를 자동 선택한다.

Q: "카메라별 차량 대수"

→ SELECT name, COUNT(DISTINCT track_id) FROM detection JOIN cctv USING(cctv_id) GROUP BY name

→ "송도IC 152대, 연수JCT 104대, 옥련IC 27대..."

track_id DISTINCT가 핵심이다 — detection은 프레임마다 기록되므로 DISTINCT가 없으면 차량 대수가 수천으로 부풀려진다(few-shot에 명시).

# 4. 서울 TOPIS CCTV + 서울 정밀도로지도 = cm급 디지털 트윈

## 4.1 왜 상암인가

상암은 영상과 지도가 모두 공개된 유일한 조합이다. 영상 측면에서 서울 TOPIS CCTV는 키·IP 인증 없이 HLS에 직접 접근할 수 있고(실증 완료: 90프레임 캡처 → 추론 39트랙), 지도 측면에서 서울시는 상암 자율주행 시범지구(약 20km)에 구축한 3D 정밀도로지도를 민간에 개방했다(2025).

## 4.2 결합 원리 — 왜 cm급이 되는가

일반적인 GCP 작업은 위성 이미지에서 눈대중으로 클릭하므로 지도 쪽 좌표에 1~2m 오차가 생긴다. 반면 정밀도로지도는 실측 측량 성과라 노면표시 정점이 cm급 좌표를 갖는다.

[기존]  CCTV 특징점 → (사람이 위성에서 클릭) → 위경도    ← 오차 1~2m

[HD맵]  CCTV 특징점 → (HD맵 정점에 자동 스냅) → 위경도   ← cm급

구현: export_hdmap_snap.py 가 정밀도로지도에서 B2_SURFACELINEMARK(정지선·차선), A2_LINK(차로), C1_TRAFFICLIGHT 정점을 추출해 hdmap.geojson으로 변환하고, calibrate.html에서 "HD맵 스냅"을 켜면 지도 클릭이 15m 이내 HD맵 정점으로 자동 스냅된다. 현재 송도 HD맵으로 검증 완료: 20,141개 정점 로드, 스냅 동작 확인.

| 단계 | 오차 원인 | 일반 GCP | HD맵 GCP |
| --- | --- | --- | --- |
| 지도쪽 좌표 | 위성 클릭 정밀도 | 1~2 m | cm급 |
| 영상쪽 좌표 | 픽셀 클릭 정밀도 | 1~3 px | 1~3 px |
| 최종 투영 | 위 둘의 전파 | 수 m | 영상 클릭 정밀도가 지배 |

즉 HD맵 스냅은 두 오차 요인 중 하나(지도 좌표 오차)를 완전히 제거한다. 남는 것은 영상 픽셀 정밀도뿐이며, 이는 원거리에서 여전히 크다(8.3절).

## 4.3 현재 상태와 남은 작업

- 완료: TOPIS 영상 파이프라인(상암 SANGAM01 등록·추론·DB 적재)

- 완료: HD맵 스냅 기능(송도 HD맵으로 검증)

- 남은 작업: 서울 상암 3D 정밀도로지도 다운로드 후 --dir 지정 → 상암 카메라 cm급 캘리브레이션. 현재 보유한 HD맵은 인천송도 시범지구와 경인선(120호선)뿐이라 상암·판교·송도IC를 커버하지 않는다(실측: 송도IC는 HD맵 경계 밖, 경인선은 12.8km 밖).

# 5. MapLibre 고해상도 위성지도 위 이동체 구현

## 5.1 위성 basemap

| 레이어 | 출처 | 특성 |
| --- | --- | --- |
| Esri World Imagery | Esri, Maxar, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS | 상용 고해상(도심 수십 cm급) |
| Sentinel-2 cloudless | EOX | 전 지구·무료·구름 제거(10m) |

두 레이어 모두 접근 토큰이 필요 없으며 attribution 표기만 지키면 된다. 웹맵에서 버튼으로 토글한다.

## 5.2 이동체를 지도에 올리는 경로

sat_floor_box(로컬 미터 4점) → +world.origin → UTM52N

→ proj4('EPSG:32652'→'EPSG:4326') → WGS84 폴리곤

→ GeoJSON Feature(properties: height, color) → setData()

→ fill-extrusion 레이어: height=클래스별(car 1.55m, bus 3.5m), opacity 0.8

- 지도에 그리는 것은 바닥 사각형 + 높이 압출이다. 실좌표 폴리곤이므로 줌·회전·기울기(pitch)에 대해 정확히 변형된다.

- 클래스별 높이·색을 properties로 넘겨 데이터 기반 스타일링 — GPU에서 처리되어 수백 개도 부담이 없다.

- 카메라 클릭 시 flyTo({pitch:60, bearing:20, zoom:18})로 기울여 3D감을 살린다.

## 5.3 영상 ↔ 지도 동기 (이중 패널)

video.currentTime × fps를 마스터 클럭으로 삼아, 좌측 패널은 canvas에 bbox_3d 8점을 핑크 3D 박스로, 우측 지도는 같은 프레임의 sat_floor_box를 fill-extrusion으로 그린다. 사용자가 영상을 탐색(seek)하면 지도 박스도 즉시 따라간다.

## 5.4 replay 데이터 로딩

.json.gz를 브라우저에서 직접 해제하되, 개발 서버가 이미 gzip을 풀어주는 경우를 구분한다: 응답 첫 바이트가 gzip 매직바이트(0x1f 0x8b)면 DecompressionStream('gzip')으로 해제하고, 아니면 그대로 JSON 파싱한다.

# 6. CCTV 마커 위치 설정과 오차 실측 (ITS 보고 좌표 vs 관측 영역)

## 6.1 문제

ITS cctvInfo API는 CCTV의 설치 지점 좌표를 보고한다. 그러나 지도에 표시해야 할 것은 그 카메라가 실제로 관측하는 도로 영역이다. 둘은 일치하지 않는다.

## 6.2 실측 결과 — 오차 93~793m

GCP 캘리브레이션 원점(클릭한 대응점들의 중심 = 관측 영역 중심)과 ITS 보고 좌표의 거리를 실측했다.

| 카메라 | GCP | ITS/TOPIS 보고 좌표 | 캘리브레이션 원점 | 오차 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PANGYO_2 | 10점 | 127.10044, 37.39969 | 127.09965, 37.40025 | 93.0 m |
| OKRYEON_IC | 7점 | 126.63823, 37.42514 | 126.63652, 37.42441 | 171.1 m |
| SONGDO_IC | 4점 | 126.64999, 37.40649 | 126.65042, 37.40482 | 190.1 m |
| YEONSU_JCT | 10점 | 126.63310, 37.40852 | 126.62413, 37.40871 | 792.8 m |
| SANGAM01 | 0점(자동) | 126.88290, 37.58070 | 동일 | 0 m |

오차 범위: 93 ~ 793 m (평균 312 m)

## 6.3 해석 — 오차의 두 성분

- 기하학적으로 당연한 성분 — 카메라는 도로를 100~300m 내다보므로, 관측 영역 중심이 설치 지점에서 떨어지는 것은 정상이다.

- ITS 좌표 자체의 부정확성 — 노선·IC 단위로 대표 좌표가 부여된 경우가 있다. YEONSU_JCT의 793m는 전자만으로 설명하기 어려워 좌표 부정확 또는 GCP 클릭 위치 문제가 의심된다(해당 카메라는 기하 타당성도 불합격).

## 6.4 설계 결정

마커 위치 = 캘리브레이션된 world.origin (ITS 보고 좌표가 아님). bridge_to_webmap.py가 world.origin을 WGS84로 변환해 마커 지오메트리로 쓴다. 또한 dedup 규칙으로 replay 카메라와 이름이 같거나 250m 이내인 원본 ITS 마커를 제거하여, 캘리브레이션 후 마커가 도로로 이동하며 원본 마커와 벌어져 "튀는" 현상을 방지한다. 캘리브레이션 전(placeholder) 카메라는 ITS 좌표를 그대로 쓰되 이 오차만큼 부정확함을 인지해야 한다.

# 7. 객체 탐지 고도화 — 기존 구현 방식에 맞춘 개선

## 7.1 원칙 — 모델 교체가 아닌 기법 개선

실험 결과, 모델 확대(YOLO11n→11x)보다 기법 교체(VisDrone+SAHI)가 4배 이상 효과적이었다. 따라서 고도화는 "더 큰 모델"이 아니라 파이프라인의 약한 고리를 겨냥한다.

| 조합 | 검출(450프레임) | 3D박스 | 트랙 |
| --- | --- | --- | --- |
| YOLO11n (COCO, 풀프레임) | 824 | 170 | 18 |
| YOLO11x (COCO, imgsz1280) | 1,830 | 1,093 | 24 |
| VisDrone YOLOv8 + SAHI | 7,904 | 6,288 | 152 |

## 7.2 적용 완료 기법

| 기법 | 근거 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| SAHI 슬라이싱(384px 타일, 20% 중첩) | Akyon et al., ICIP'22 | 검출 1,830 → 7,904 |
| 도메인 모델(VisDrone 파인튜닝) | — | COCO 오분류(train/boat) 제거, van/삼륜 구분 |
| ROI 기하 필터 | ground-plane FP 제거 문헌 | 도로 밖 검출 19% 폐기 |
| 차선 heading 프라이어 | TrafficLab SVG 가이드라인 | 정지·가림 차량 방향 안정화 |
| 차선 정렬(lane snap) | HD맵/OSM 중심선 | 99% 스냅, 위치 이동 평균 0.90m |
| BEV 추적 | OC-SORT CVPR'23 + UCMCTrack | 7.3절 |

## 7.3 BEV 추적 — 연관 공간을 이미지에서 지면으로

문제 진단(실측): 이미지 IoU 연관은 오블리크 뷰에서 무너진다. 트랙 수명 중앙값 0.78~0.92초, 0.5초 미만 트랙이 33~42%로 ID 파편화가 심각했다.

구현: 검출을 지면 좌표(미터)로 투영해 등속 Kalman으로 추적하며, 연관 비용은 마할라노비스 거리 √(δᵀ(P+R)⁻¹δ)를 쓴다(R = 투영 공분산, 이방성). OC-SORT의 OCM(관측 기반 진행방향 일관성), ORU(가림 후 재연결 시 가상 궤적으로 KF 재설정), OCR(마지막 관측으로 2차 연관)과 ByteTrack식 2단계 연관(고신뢰→저신뢰)을 결합했다.

왜 마할라노비스인가: 3px 지터가 지면에서 횡방향 σ 0.7~0.9m, 종방향 σ 2.2~3.2m로 3~4배 이방성을 보였다. 차로 간격이 3.5m이므로 등방 유클리드 거리는 종방향 잡음에 맞춰 게이트를 키우면 옆 차로 차량과 ID가 섞인다. 마할라노비스는 종방향만 관대하고 횡방향은 엄격해 차로 구분을 보존한다.

### A/B 결과 — 캘리브레이션 품질이 판정을 뒤집었다 (통제 시뮬, IoU 0.3)

| 방식 | GCP 4점 MOTA/IDF1 | GCP 10점 MOTA/IDF1 |
| --- | --- | --- |
| A. ByteTrack(이미지 IoU) | 0.283 / 0.263 (승) | 0.319 / 0.298 |
| B. BEV 등방 유클리드 | 0.187 / 0.167 | 0.328 / 0.262 |
| C. BEV 마할라노비스 | 0.243 / 0.260 | 0.345 / 0.318 (승) |

- 실데이터(판교): 트랙 수 150 → 99, 수명 중앙값 0.92초 → 1.93~2.23초, 0.5초 미만 트랙 33% → 11~12%

- 투영 잡음(3px 지터 → 지면): 횡 0.9m·종 3.2m → 횡 0.7m·종 2.2~2.9m로 개선

- 마할라노비스(이방성) 보정은 두 조건 모두에서 등방 유클리드보다 우수(B→C)

교훈: 4점 캘리브레이션에서는 BEV가 졌고(C 0.243 < A 0.283), 10점으로 개선하니 이겼다(C 0.345 > A 0.319). 병목은 추적 알고리즘이 아니라 투영 정확도였다.

## 7.4 다음 후보 (미적용)

| 기법 | 근거 논문 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| TTA + WBF 융합 | Solovyev et al., IVC'21 | 의사라벨 품질 향상 |
| 교사-학생 카메라 특화 | Soft Teacher ICCV'21, Ekya NSDI'22 | 라벨 0으로 도메인 갭 해소 |
| 시간축 집계 | YOLOV AAAI'23 | 정지 카메라에 유리 |
| Roadside 3D 학습 | BEVHeight CVPR'23 | 고정 치수 조립 → 학습 기반 |
| 다중 카메라 융합 | V2X-ViT ECCV'22 | 가림 해소 |

단, BEVHeight류는 정확한 내·외부 파라미터와 3D 라벨을 전제한다. 본 시스템은 초점거리조차 미지이므로 그대로 적용하면 오히려 나빠질 수 있다(WARM-3D 같은 도메인 적응 연구가 존재하는 이유).

# 8. 캘리브레이션 — 자동화와 GT 작업 가이드

## 8.1 3단계 스펙트럼

| 방식 | 클릭 | 정확도 | 도구 |
| --- | --- | --- | --- |
| 완전 자동 | 0점 | 부트스트랩(~20m) | auto_calibrate_vp.py |
| 하이브리드 | 1~3점 | 높음 | 자동 부트스트랩 + GCP 저차원 보정 |
| 수동 GCP | 6~10점 | 최고 | calibrate.html |

## 8.2 GCP 자동 캘리브레이션 (0클릭)

① 도로방향 선분(Hough) → 소실점(VP) 최소자승 교점

② VP → 카메라 자세: pitch = atan((cy−vy)/f), yaw = atan((vx−cx)/f)

③ ray-plane IPM → 픽셀↔지면 호모그래피 (카메라 높이 입력)

④ 지오앵커: 원점 = ITS 좌표, 전방 방위 = OSM Overpass 최근접 도로

실측(송도IC): VP (426.5, 126.7) 검출, 재투영 오차 <1px, pitch 8.9°·yaw 5.3°, OSM 방위 324°(아암대로) 자동 취득. GCP 대비 형상정합 RMS ≈ 21.7m로 부트스트랩 등급이다.

초점거리 자동 추정의 한계(정직하게): 처음 시도한 "차선 평행성 최적화"는 축퇴였다 — 도로선은 어떤 f에서도 VP를 지나므로 f가 불가관측이며, 최적화가 상한으로 발산했다. 올바른 방법인 2번째 직교 소실점(f² = −(vp₁−pp)·(vp₂−pp))으로 교체했고, 정지선·횡단보도 같은 수직 구조가 보이는 교차로 카메라에서 작동한다. 고속도로 프레임은 직교 구조가 없어 비직교 판정 후 f=W로 폴백한다(사유 출력) — 가짜 추정치를 만들지 않는다.

OSM Overpass는 User-Agent 없이 호출하면 406을 반환하며, 공개 서버는 rate-limit이 잦아 미러 3곳을 순차 재시도한다.

## 8.3 GT(GCP) 캘리브레이션 작업 가이드

### 잔차 0의 함정

호모그래피 자유도는 8이고 대응점 1쌍은 방정식 2개다. 따라서 4점이면 정확히 결정되어 적합 잔차가 수학적으로 항상 0이다. "RMS 0.00m"은 정확도가 아니라 검증 불가를 뜻한다. 이 함정 때문에 5대 중 4대의 잘못된 캘리브레이션이 오랫동안 발견되지 않았다.

### 진단 도구 3종

- ① 기하 타당성(check_calibration.py) — GT 불필요, 가장 중요: 검출된 차량의 픽셀 박스 크기와, 그 위치에 1.8×4.2m 차량을 놓고 투영한 크기를 비교한다. 실측으로 5대 중 4대를 불합격 판정했다(예: SONGDO_IC는 실제 17×12px인데 예측 17×4px, 세로/가로비 4.09).

- ② LOO 교차검증: 한 점을 빼고 나머지로 예측한 오차(m). 5점 이상에서만 산출된다. 같은 7점이라도 세로 분포 52%면 LOO 4.47m, 세로 2%로 뭉치면 52.88m로 12배 악화됨을 실증했다.

- ③ 브라우저 실시간 가이드(calibrate.html): 권장 GCP 구역(세로 3구간×가로 3구간)을 오버레이해 핑크 구역이 사라질 때까지 클릭을 유도하고, "먼 거리 점이 없습니다 — 깊이 스케일이 틀어지는 1순위 원인" 같은 실시간 경고를 준다. 저장된 H로 차로(3.5m)·깊이(10m) 격자를 영상에 되그려 실제 도로와 육안 대조하는 투영 격자 검증도 제공한다.

### 목표치와 함정

| 지표 | 목표 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 기하 타당성 | ✓ 통과 | 가장 중요 |
| 점 개수 | 6~10 | 4점은 검증 불가 |
| 세로(깊이) 분포 | 50%+ | 깊이 스케일 결정 |
| 가로 분포 | 50%+ |  |
| LOO | 참고용 | 수치만 보고 점을 지우지 말 것 |

LOO 기반 자동 이상치 제거는 실패했다. LOO는 원거리 점에서 본래 크다(1px ≈ 수 m). 그 점들을 지우면 깊이를 고정하는 정보가 사라져 오히려 악화된다(실측: 10점 LOO 59.8m ✓통과 → 자동 제거 6점 LOO 31m이지만 차량을 764×101px로 예측하는 오류). 현재 --fix는 기하 타당성이 나빠지면 자동 롤백한다.

### GCP를 찍기 좋은 지점 / 나쁜 지점

| 좋음 | 나쁨 |
| --- | --- |
| 정지선 끝점, 차선 점선의 시작/끝 | 차량·그림자(움직임) |
| 횡단보도 모서리 | 도로 한가운데(특징 없음) |
| 노면 화살표 꼭짓점 | 위성에서 식별 불가한 지점 |
| 맨홀·연석 코너 | 높이가 있는 구조물 상단(지면 아님) |

### 재작업 절차와 실측 효과 (판교)

① calib_guide.py --loc <LOC> 진단 → ② calibrate.html에서 6~10점 재클릭·저장

③ reproject.py (YOLO 재실행 없이 재투영) → ④ check_calibration.py ✓ 확인 → ⑤ bridge_to_webmap.py --ingest

| 항목 | 4점 | 10점 |
| --- | --- | --- |
| 세로 분포 | 42% | 69% |
| 가로 분포 | 41% | 75% |
| 기하 타당성 | 2.36 (경계) | 1.38 ✓ |
| 투영 잡음(횡/종) | 0.9 / 3.2 m | 0.7 / 2.2~2.9 m |
| BEV 추적 판정 | 패배 | 승리 |

# 9. 평가 체계

측정 장치 없이는 "좋아졌다"를 말할 수 없다. 이 프로젝트의 여러 개선은 정량 검증 후에야 방향이 확정되었다(특히 BEV 추적은 캘리브레이션 개선 전후로 판정이 뒤집혔다).

| 도구 | 역할 |
| --- | --- |
| tools/eval/extract_frames.py | 라벨링용 프레임 추출(트랙 평가는 연속 구간) |
| webmap/label.html | GT 라벨러 — 박스+트랙ID, C키=이전 프레임 복사(트랙 라벨링 핵심) |
| tools/eval/evaluate.py | AP50/P/R + MOTA/IDF1/IDSW/MT/ML (scipy 헝가리안 매칭) |
| tools/eval/sim_track_test.py | 정답을 아는 통제 시뮬 A/B(GT 라벨 전에도 검증 가능) |
| tools/eval/check_calibration.py | 캘리브레이션 기하 타당성(GT 불필요) |

## 9.1 메트릭 구현 자체를 검증

GT=예측을 넣으면 AP50 1.000·MOTA 1.000·IDF1 1.000·IDSW 0이 나오고, GT를 인위적으로 열화(6px 지터·ID 30% 섞기·15% 누락)하면 AP50 0.177·MOTA −0.493·IDSW 188로, 지표가 정의대로 동작함을 확인했다. MOTA가 음수로 내려가는 것은 CLEAR-MOT 정의상 정상이다(FP+FN+IDSW > GT).

## 9.2 소형 객체의 함정

대상 객체는 17×12px로 매우 작다. 이 크기에서 IoU@0.5는 3px 지터만으로도 매칭이 깨진다. 따라서 evaluate.py에 --iou 0.3 옵션을 제공한다. 소형 객체 벤치마크에서 낮은 IoU 임계값이나 거리 기반 매칭을 쓰는 이유와 같다.

# 10. 알려진 한계와 로드맵

| 항목 | 현황 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| GT 라벨 부재 | 실데이터 정확도 미측정 | 라벨러 준비 완료, 30프레임 라벨링 필요 |
| 캘리브레이션 | 5대 중 1대만 기하 타당성 통과 | 재작업 가이드로 순차 개선 |
| 초점거리 | 대부분 f=W 가정 | 교차로 카메라는 2-VP 자동추정 가능 |
| 단일 평면 가정 | 경사·다층 도로 미지원 | TrafficLab 원본과 동일한 한계 |
| 3D 치수 | 클래스별 고정값(학습 없음) | BEVHeight류 도입 시 해소 |
| ITS 좌표 오차 | 93~793m | GCP 캘리브레이션으로 보정(6장) |
| HD맵 커버리지 | 송도지구·경인선만 보유 | 상암 HD맵 다운로드 필요 |
| 개인정보 | 번호판·얼굴 미마스킹 | 공개·저장 시 마스킹 조치 필요 |

# 11. 출처 및 라이선스

- 엔진: TrafficLab-3D (MIT © Yuk) 비-GUI 코어 이식·개조 — 원저작권·라이선스 고지 유지

- 지도: MapLibre GL JS · Esri World Imagery(Esri, Maxar, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS) · Sentinel-2 cloudless © EOX · OpenStreetMap(Overpass)

- 데이터: ITS 국가교통정보센터 · 서울 TOPIS · UTIC/경찰청 · 국토정보플랫폼 정밀도로지도

- 모델: Ultralytics YOLO · VisDrone 파인튜닝(HuggingFace mshamrai/yolov8s-visdrone) · SAHI · supervision

- LLM: Ollama + Qwen3

- 참고 논문: SAHI(ICIP'22) · OC-SORT(CVPR'23) · UCMCTrack · ByteTrack(ECCV'22) · WBF(IVC'21) · Soft Teacher(ICCV'21) · Ekya(NSDI'22) · YOLOV(AAAI'23) · BEVHeight(CVPR'23) · V2X-ViT(ECCV'22)